基隆市109學年度國民中學技藝教育課程技藝競賽

動力機械職群(機車基本認識主題)學科題庫

※選擇題，共200題：

(  C  )1.	氣門腳間隙可用下列那一種量具量測？ (A)鋼尺 　(B)游標卡尺 　(C)厚薄規 　(D)火星塞間隙規

(  A  )2.	壓縮比為10：1的單缸引擎，某活塞位移容積為900CC，則活塞到上死點時，燃燒室的容積為 (A)100CC 　(B)90CC 　(C)10CC 　(D)50CC 
【詳解】 壓縮比＝10，活塞位於移容積＝900CC
CR＝(PDV＋CCV)/CCV
10＝(900＋CCV)/CCV
CCV＋900＝10CCV
900＝9CCV
CCV＝100CC(燃燒室容積)

(  C  )3.	二行程引擎比四行程引擎 (A)耗燃油量小 　(B)耗潤滑油量少 　(C)單位馬力的引擎重量較輕 　(D)發動比較容易

(  D  )4.	所謂行程是指 (A)活塞長度 　(B)汽缸套長度 　(C)汽缸距離(長度) 　(D)活塞在汽缸內位移距離

【詳解】 行程：活塞從下死點(BDC)走到上死點(TDC)的距離。

(  C  )5.	四行程引擎曲軸旋轉二轉，凸輪軸旋轉幾度？ (A)90 　(B)180 　(C)360 　(D)720

(  B  )6.	一般引擎之進排氣門在設計上是 (A)早開早關 　(B)早開晚關 　(C)晚開早關 　(D)晚開晚關 
【詳解】 排、進門皆設計為早開晚關，主要是增加容積效率。

(  B  )7.	二行程汽油引擎每完成一次動力循環時，均有幾次壓縮？ (A)一次 　(B)二次 　(C)三次 　(D)四次 
【詳解】 有二次的壓縮是指：1.曲軸箱內預壓　2.汽缸內壓縮。

(  A  )8.	二行程與四行程引擎作比較，下列敘述何者錯誤？ (A)前者震動大 　(B)後者廢氣公害低 　(C)後者耐久性佳 　(D)前者耗油量大 
【詳解】 二行程引擎，動力次數多四行程引擎1倍，所以運轉較為平穩。

(  B  )9.	氣門桿直徑可用下列那一種量具量測？ (A)鋼尺 　(B)游標卡尺 　(C)厚薄規 　(D)火星塞間隙規

(  B  )10.	氣門面及氣門座的斜面角一般為幾度？ (A)35 　(B)45 　(C)55 　(D)60 
【詳解】 氣門面及氣門座的斜面角為45度。

(  B  )11.	氣門彈簧各圈間的距離常不相同，其目的是 (A)使彈簧力量更大 　(B)使彈簧不容易發生諧和震動 　(C)使彈簧的長度合規定 　(D)美觀 
【詳解】 氣門彈簧密的朝向汽缸蓋，疏的朝上。

(  B  )12.	氣門腳間隙增大，氣門開啟時間會 (A)延長 　(B)縮短 　(C)不變 　(D)關不緊

(  B  )13.	氣門鎖扣是裝在氣門桿的什麼地方？ (A)氣門頭下面 　(B)氣門彈簧座圈裡面 　(C)氣門導管裡面 　(D)氣缸上方

(  B  )14.	一般機器腳踏車檢查汽門正時，其活塞應位於 (A)進氣行程上死點 　(B)壓縮行程上死點 　(C)排氣行程上死點 　(D)動力行程下死點 
【詳解】 活塞位於壓縮上死點時，進、排氣門完全閉合，亦可檢查氣門間隙。

(  D  )15.	氣門彈簧各圈距不同，其目的在於 (A)使彈簧安裝容易 　(B)使彈簧的力量更大 　(C)製造方便 　(D)使彈簧不易震動而斷裂 
【詳解】 使彈簧不發生諧和震動產生斷裂。

(  B  )16.	氣門間隙太小時會使氣門 (A)早開早關 　(B)早開晚關 　(C)晚開早關 　(D)晚開晚關

(  B  )17.	氣門正時記號互相對正時，是表示活塞位置在 (A)進氣行程上死點 　(B)壓縮行程上死點 　(C)排氣行程上死點 　(D)動力行程下死點

(  A  )18.	有關氣門導管油封的設計，下列敘述何者錯誤﹖ (A)百分之百密封 　(B)防止下機油 　(C)拆過最好更換 　(D)一定要裝在氣門處的氣門導管上方 
【詳解】 氣門導管油封不可以百分之百密封，需允許少量機油通過氣門桿及導管潤滑。

(  B  )19.	配合曲軸與凸輪軸間的相關位置，間接地配合氣門與活塞的位置稱為 (A)點火正時 　(B)氣門正時 　(C)活塞銷孔偏置 　(D)氣門重疊

(  D  )20.	有關氣門導管及導管油封，下列敘述何者錯誤？ (A)氣門導管材質用合金鋼 　(B)氣門導管油封一定要裝在氣門處的氣門導管，否則容易下機油 　(C)導管油封上的小鋼環，可防止下機油 　(D)裝了油封使氣門桿與導管間完全密封 
【詳解】 油封的功用是為了防止"下機油"，但能有潤滑作用，故不可以完全密封。

(  A  )21.	公制長度單位中、英文"mm"是表示 (A)公厘 　(B)公分 　(C)公尺 　(D)公丈

(  D  )22.	有關排氣管，下列敘述何者錯誤？ (A)四行程排氣管較易腐爛 　(B)二行程排氣管較四行程易阻塞 　(C)排氣管內裝有消音器，以減低排氣噪音 　(D)四行程與二行程排氣管可互換

(  B  )23.	四行程引擎活塞壓縮環的主要功用是 (A)阻止機油上昇 　(B)增加壓縮壓力 　(C)使汽缸壁得到適當的油潤滑 　(D)防止汽缸過熱，增加冷卻效果 
【詳解】 壓縮環的主要功用是使汽缸與活塞之間的空隙密合，增加壓縮壓力，產生更大的動力。

(  A  )24.	現代引擎汽缸，多用鋁合金鑄造而成，採用鋁合金的主要理由是 (A)導熱性良好 　(B)不生銹 　(C)比鑄鐵膨脹率低 　(D)重量輕 
【詳解】 汽缸製成鋁合金的優點：1.導熱性良好　2.質量輕　3.耐磨耗。

(  C  )25.	用來安裝連桿大端之部位稱為 (A)曲軸頸 　(B)曲軸壁 　(C)曲軸銷 　(D)凸輪軸

(  B  )26.	汽缸內積碳過多則 (A)壓縮比減少 　(B)易發生爆震 　(C)引擎過冷 　(D)省油 
【詳解】 引擎爆震原因：1.辛烷值號數過低、2.點火時間太早、3.燃燒室內局部過熱、4.積碳、5.混合氣過稀等……。

(  A  )27.	量測汽缸之壓縮力特別低，如加少許機油後，壓力即刻升高則 (A)活塞環漏氣 　(B)汽缸頭墊片漏氣 　(C)氣門座漏汽氣 　(D)汽缸蓋破裂 
【詳解】 因少許的機油將活塞環縫隙填滿，以致於量測汽缸壓力時，壓力即刻升高。

(  A  )28.	活塞頂部成拱型的目的是 (A)增高壓縮比 　(B)減少壓縮比 　(C)增大燃燒室容積 　(D)防止積碳 
【詳解】 活塞頂部製成拱型，使燃燒室容積較小，提昇壓縮比。

(  C  )29.	通常鑄造汽缸體的材料是 (A)鋼 　(B)合金鋼 　(C)鋁合金或鑄鐵 　(D)鉛錫合金

(  B  )30.	活塞銷用來連接 (A)活塞與活塞環 　(B)活塞與連桿小端 　(C)活塞與連桿大端 　(D)連桿大端與曲軸

(  A  )31.	曲軸齒輪與凸輪軸齒輪之記號對正表示 (A)氣門正時 　(B)點火正時 　(C)洛克位置 　(D)排氣門打開

(  A  )32.	活塞環在氣缸內開口間隙太小時會使 (A)環岸及環容易折斷 　(B)引擎有力 　(C)壽命增長 　(D)省油

(  C  )33.	1mm可換算為 (A)0.1公尺 　(B)0.01公尺 　(C)0.001公尺 　(D)0.0001公尺

(  C  )34.	四行程引擎，在裝回活塞環時應先裝那一道環？ (A)第一道壓縮環 　(B)第二道壓縮環 　(C)油環 　(D)依引擎有所不同

(  C  )35.	汽油引擎通常採用下列何種活塞？ (A)鑄鐵 　(B)合金鋼 　(C)鋁合金 　(D)鎳鉻合金

(  C  )36.	油環的主要功用是 (A)阻止機油上升 　(B)增加汽缸壓力 　(C)刮除汽缸機油流回油底殼 　(D)與壓縮環相同

(  A  )37.	四行程活塞環安裝時，其合口不可位於活塞銷口及與活塞銷成幾度角之方位處？ (A)90° 　(B)45° 　(C)120° 　(D)135° 
【詳解】 活塞銷90度方向為衝擊面，故活塞環安裝時須避開此方向。

(  C  )38.	左圖中那一活塞環的刮油及舖油效果最佳？ (A)A 　(B)B 　(C)C 　(D)D 
【詳解】 斜下尖的活塞環設計，於動力行程時可由尖面達到刮油功能，壓縮行程時可由斜面進行舖油。

(  D  )39.	有關活塞的敘述，下列何者錯誤？ (A)四行程活塞頂形狀變化多 　(B)四行程活塞環槽有回油孔 　(C)二行程活塞環槽內有定位銷 　(D)活塞銷孔偏置應偏向壓縮衝擊面 
【詳解】 活塞銷孔偏位應偏向動力衝擎面，如此作用力才平均，不致造成單面磨損。

(  A  )40.	活塞頂部為了提供高度壓縮比，使燃燒完全，排氣效果好，通常製成何種形狀？ (A)凸形 　(B)凹形 　(C)特殊形 　(D)槽形

(  C  )41.	頻率的單位是 (A)DCA 　(B)DCV 　(C)Hz 　(D)ACV

(  D  )42.	有關汽缸，下列敘述何者錯誤？ (A)汽缸套通常用鑄鐵製成 　(B)汽缸新品時，汽缸壁有網狀細花紋 　(C)汽缸是正圓形 　(D)汽缸與活塞組合時，汽缸內用綿布沾機油潤滑

(  A  )43.	引擎中呈現旋轉運動的構件是 (A)曲軸 　(B)活塞 　(C)離合器 　(D)變速齒輪

(  A  )44.	二行程引擎的活塞環槽內有一定位銷，其功用下列敘述何者錯誤？ (A)美觀 　(B)防止活塞環旋轉 　(C)防止活塞環斷裂 　(D)防止活塞環合口刮傷汽缸掃氣、排氣口

(  C  )45.	為抵消活塞及連桿之慣性作用，而在曲柄軸設有 (A)軸承 　(B)華司 　(C)配重 　(D)曲軸銷 
【詳解】 曲柄軸上設有配重，主要是使曲軸運轉平穩。

(  A  )46.	下列何者是扭力之單位？ (A)kg-cm 　(B)kg 　(C)cm 　(D)kg/cm 
【詳解】 扭力＝力(kg)×力臂(cm)。

(  C  )47.	引擎最難以潤滑部分為 (A)氣門導管 　(B)活塞銷 　(C)第一道氣環與氣缸間 　(D)凸輪軸

(  B  )48.	有關引擎機油，下列敘述何者錯誤？ (A)機油的功用之一是減震(減少噪音) 　(B)機油號數愈小，黏度愈大 　(C)機油規格可用SAE(美國汽車工程學會)表示 　(D)齒輪油比引擎機油黏度大 
【詳解】 SAE機油號數愈小，表示黏度愈小，流動性佳。

(  A  )49.	愈炎熱地區選用機油時，SAE號數應 (A)愈大 　(B)愈小 　(C)無關 　(D)與冷天號數相同 
【詳解】 氣候炎熱地區應使用SAE機油號數較大的機油。

(  C  )50.	目前機器腳踏車的冷卻方式有 (A)氣冷、水冷 　(B)氣冷、油冷 　(C)氣冷、水冷和油冷式 　(D)水冷、油冷

(  D  )51.	氣冷式和水冷式系統作比較，下列敘述何者錯誤？ (A)前者引擎溫車時間較短，較省油 　(B)前者故障少，保養容易 　(C)後者冷卻作用較為穩定 　(D)後者消耗於冷卻系的動力較小 
【詳解】 水冷式消秏冷卻系的動力較大。

(  D  )52.	有關水冷式系統，下列敘述何者錯誤？ (A)水箱芯子有管式、蜂巢式 　(B)水泵浦的作動是採用離心式 　(C)水箱精的優點是熱效率高 　(D)冷卻水定期換新後，不用洩除水管中的空氣 
【詳解】 冷卻系統中，必須定期更換冷卻水，並且排放系統中的空氣。

(  D  )53.	有關汽油，下列敘述何者錯誤？ (A)汽油是碳與氫原子合成的化合物 　(B)以辛烷值來表示汽油號數 　(C)汽油的特性是燃點低 　(D)92無鉛汽油比95無鉛汽油的辛烷值還要高 
【詳解】 無鉛汽油之號數越大，則辛烷值越高，故95無鉛汽油比92無鉛汽油之辛烷值還要高。

(  D  )54.	有關汽油品質，下列敘述何者錯誤？ (A)能完全燃燒 　(B)燃燒穩定 　(C)防止氣阻 　(D)超過廢氣試驗標準一點點沒關係

(  B  )55.	利用引擎的負壓及汽油的重力，將汽油輸送至化油器的機件是 (A)傳統手動式油杯 　(B)自動式油杯 　(C)浮筒室 　(D)汽油濾清器

(  A  )56.	燃料系統中自動式油杯是利用 (A)引擎進氣歧管的負壓 　(B)汽油的重量 　(C)曲軸箱的正壓 　(D)大氣壓力，克服油杯中彈簧的彈力，使汽油往下流

(  B  )57.	燃料系統中手動式油杯是利用下列何者使汽油往下流？ (A)引擎進氣歧管的負壓 　(B)汽油的重量及大氣壓力 　(C)曲軸箱的正負壓 　(D)曲軸箱的負壓

(  D  )58.	目前機器腳踏車空氣濾清器的型式，下列敘述何者錯誤？ (A)海綿溼式 　(B)紙質半溼式 　(C)紙質半溼式加上海綿 　(D)塑膠質乾式

(  C  )59.	燃料系統中理論混合比為 (A)10：1 　(B)12：1 　(C)15：1 　(D)17：1 
【詳解】 混合比是"重量"的比例，例如15：1表示15公克的空氣以及1公克的汽油。

(  A  )60.	當混合氣經完全燃燒後，排氣管所排出的氣體，不包含 (A)一氧化碳 　(B)二氧化碳 　(C)水份 　(D)氮氣 
【詳解】 混合氣完全燃燒後會產生CO2(二氧化碳)、H2O(水)、N2(氮)。

(  B  )61.	化油器中的中速油路比低速油路的混合比 (A)濃 　(B)稀 　(C)相同 　(D)各種引擎有不同

(  A  )62.	化油器噴油嘴表面挖有許多小孔，其作用是 (A)幫助霧化 　(B)幫助氣化 　(C)使混合氣變濃 　(D)防止噴油嘴阻塞

(  C  )63.	1/20公制游標卡尺其精度為 (A)0.02mm 　(B)0.03mm 　(C)0.05mm 　(D)0.01mm

(  C  )64.	化油器中能保持浮筒室油面高度的油路是 (A)惰轉油路 　(B)高速油路 　(C)浮筒油路 　(D)起動油路

(  A  )65.	化油器浮筒室內的低速噴油嘴和高速噴油嘴鎖定位後，低速噴油嘴離油面較高速噴油嘴 (A)近 　(B)遠 　(C)一樣距離 　(D)依型式而定

(  A  )66.	目前化油器內浮筒材質採用最多的是 (A)合成樹脂 　(B)黃銅 　(C)塑膠 　(D)鋼片

(  D  )67.	有關CV型(常是真空型)的化油器，下列敘述何者錯誤？ (A)節流閥上裝有彈簧，節流閥與膜片相連 　(B)節流閥挖有負壓孔 　(C)CV型是流速不變化，而以文氏管的面積變化來控制引擎回轉速 　(D)加油時靠大氣壓力使節流閥上升

(  D  )68.	有關汽油箱裝有隔板的目的，下列敘述何者錯誤？ (A)加強汽油箱的強度 　(B)避免汽油幌動而揮發快 　(C)避免靜電產生 　(D)使汽油揮發快而破壞化學成份

(  C  )69.	化油器阻風門的作用是 (A)增加馬力 　(B)減少馬力 　(C)引擎冷時易於發動 　(D)省油

(  C  )70.	汽油號數是表示汽油的 (A)揮發性好壞 　(B)含熱量高低 　(C)抗爆性 　(D)馬力大小 
【詳解】 汽油號數即是辛烷值號數，表示汽油的抗爆性。98＞95＞92。

(  A  )71.	化油器浮筒升高 (A)切斷供油 　(B)開始供油 　(C)尖針活門下降 　(D)浮筒破裂

(  D  )72.	化油器漏油之原因，下列敘述何者錯誤？ (A)尖針活門磨損 　(B)浮筒室O形環破裂 　(C)浮筒室墊片破裂 　(D)空氣管阻塞 
【詳解】 空氣管阻塞會造成混合氣過濃。

(  C  )73.	化油器油面太低 (A)換尖針活門 　(B)換浮筒 　(C)調整浮筒接觸唇片 　(D)省油馬力大

(  C  )74.	一般機車修護場所，稱呼英制的一分為幾吋？ (A)1/2 　(B)1/4 　(C)1/8 　(D)1/16 
【詳解】 1英吋＝8分＝25.4mm。

(  C  )75.	化油器浮筒油面調整過高時則 (A)容易引起逆火 　(B)引擎過熱 　(C)馬力降低耗油量增加 　(D)省油馬力增加 
【詳解】 油面調整過高時，混合氣過濃，因而易造成耗油，馬力降低等現象。

(  B  )76.	空氣濾清器裝置於何處？ (A)化油器與歧管之間 　(B)在化油器的空氣入口 　(C)氣缸與汽油箱 　(D)歧管與氣缸之間

(  A  )77.	空氣中主要之元素為 (A)氧與氮 　(B)碳與氫 　(C)二氧化碳與水蒸氣 　(D)一氧化碳與二氧化碳

(  A  )78.	化油器節流閥上的切削角太大時，會使 (A)惰轉的空氣量較多 　(B)惰轉的空氣量較少，混合氣變濃 　(C)與惰轉時混合比濃度無關 　(D)文氏管的負壓變大

(  B  )79.	化油器高速噴油嘴本體上刻有105，表示噴油嘴口徑為 (A)0.105mm 　(B)1.05mm 　(C)0.35mm 　(D)0.21mm

(  D  )80.	機車行駛時速為60哩/小時，則約為幾公里/小時？ (A)66.54 　(B)76.54 　(C)86.54 　(D)96.54 
【詳解】 1哩(英里)＝1.609公里。

(  C  )81.	引擎系統能夠將混合氣霧化的主要機件是 (A)汽缸 　(B)活塞 　(C)化油器 　(D)火星塞

(  B  )82.	廢氣控制系統中的EEC系統是 (A)曲軸箱吹漏氣回收 　(B)汽油箱油氣蒸發控制 　(C)二次空氣導入系統 　(D)觸媒轉化器系統

(  B  )83.	混合氣過濃時排氣管排出的是 (A)白煙 　(B)黑煙 　(C)藍煙 　(D)沒有顏色 
【詳解】 白煙：氣候溼度較高，排氣管含有水份因而產生。
黑煙：混合氣過濃產生。
藍煙：機油燃燒產生。

(  C  )84.	引擎凸輪軸凸角磨損後，氣門間隙會 (A)變大 　(B)變小 　(C)不變 　(D)依各型引擎而定

(  B  )85.	四行程引擎機油消耗太快，最大原因是 (A)氣門磨損 　(B)活塞環磨損 　(C)汽缸壓力過高 　(D)曲軸磨損

(  A  )86.	機器腳踏車行駛中引擎熄火有關連者為 (A)汽油油杯負壓管破裂 　(B)PCV橡皮管 　(C)二次空氣導入管阻塞 　(D)輪胎氣壓不足

(  A  )87.	普通汽油引擎，火星塞是在活塞行程之什麼時期跳火花？ (A)壓縮行程上死點前 　(B)壓縮行程上死點 　(C)壓縮行程上死點後 　(D)排氣行程上死點

(  A  )88.	經常短程行駛的機器腳踏車應該使用那一種熱度的火星塞？ (A)熱式 　(B)溫式 　(C)冷式 　(D)極冷式

(  A  )89.	BR8HAS火星塞，B字代表 (A)螺牙直徑 　(B)螺牙長度 　(C)熱價數字 　(D)組成特徵

(  A  )90.	火星塞之間隙適度增大時，其跳火電壓會 (A)昇高 　(B)降低 　(C)不影響 　(D)隨引擎轉速而升高 
【詳解】 火星塞之間隙適度增大時，其跳火電壓會昇高。

(  D  )91.	由低電壓變為高電壓是點火系統中何者負責？ (A)電瓶 　(B)ACG(交流發電機) 　(C)火星塞 　(D)點火線圈

(  B  )92.	一般機器腳踏車之火星塞間隙通常為幾mm？ (A)0.3～0.4 　(B)0.6～0.7 　(C)0.05 　(D)1.2～1.5

(  B  )93.	所謂14mm，10mm火星塞，這數字是指什麼地方的尺寸？ (A)螺牙長度 　(B)螺牙直徑 　(C)跳火花的長度 　(D)火星塞套筒的外徑

(  D  )94.	四行程汽油噴射引擎之二次空氣電磁閥，下列何者錯誤？ (A)裝置在汽缸頭單向閥與二次空氣罐之間 　(B)可用三用電錶量出電阻 　(C)裝置功能為提高觸媒淨化能力 　(D)使用5V電源 
【詳解】 四行程汽油噴射引擎之二次空氣電磁閥使用12V電源。

(  A  )95.	對於NGK 火星塞BP7HS 下列何者不正確？ (A)某人騎高速長途通勤，將火星塞換成BP6HS，則更有力 　(B)若混合比調整太稀，則拆下火星塞，會發現其邊電極周圍呈純白色 　(C)規格中阿拉伯數字愈小，則散熱能力愈差 　(D)火星塞清淨溫度保持在450℃～870℃最棒 
【詳解】 冷式火星塞比較適用於高速長途運轉的引擎。

(  D  )96.	Fuel Pump Relay 是代表 (A)燃油泵 　(B)汽油壓力錶 　(C)汽油錶計量器 　(D)燃油泵繼電器

(  C  )97.	汽油中含硫量的害處有 (A)使活塞環黏著 　(B)阻塞化油器的油嘴 　(C)腐蝕觸媒轉換器 　(D)影響火星塞跳火

(  B  )98.	機器腳踏車點火線圈經第二次誘導可產生約多少的電壓？ (A)1000～2000V 　(B)10000～20000V 　(C)60000～80000V 　(D)40000～60000V

(  D  )99.	下列何者無法提高引擎之容積效率？ (A)增大汽門頭直徑 　(B)增加汽門數目 　(C)減低引擎排氣背壓 　(D)增加引擎進氣溫度

(  D  )100.某機器腳踏車引擎之機械效率為80％，若摩擦馬力為2.5PS，則其制動馬力為多少PS？ (A)12 　(B)15 　(C)8 　(D)10 
【詳解】 ME＝BHP/ IHP，BHP＝IHP－FHP
0.8＝IHP－2.5 / IHP，0.2IHP＝2.5，IHP＝12.5
BHP＝IHP－FHP，BHP＝12.5－2.5＝10

(  B  )101.某單缸四行程機器腳踏車引擎，若其排氣門早開45° 、晚關15°，則其動力行程為 (A)540° 　(B)135° 　(C)90° 　(D)180° 
【詳解】 動力行程＝180°－排氣門早開度數。(180°－45°＝135°)

(  A  )102.引擎汽缸哪一個方向稱為推力面？ (A)與活塞銷垂直之方向 　(B)與活塞銷平行之方向 　(C)與活塞銷成60°之方向 　(D)與活塞銷成45°之方向

(  C  )103.下列何者不是比重計之刻度值？ (A)1.215 　(B)1.300 　(C)0.025 　(D)1.105

(  A  )104.引擎之壓縮行程開始於 (A)進氣門關閉時 　(B)活塞下死點位置 　(C)活塞上死點位置 　(D)排氣門關閉時 
【詳解】 壓縮行程＝180°－進氣門晚關度數。

(  A  )105.下列何者為引擎汽門燒壞的原因之一？ (A)汽門座與汽門面密合不良 　(B)汽缸床有漏氣現象 　(C)引擎壓縮比過低 　(D)汽門腳間隙過大 
【詳解】 汽門座與汽門面密合不良易造成汽門燒壞原因之一。

(  C  )106.關於機器腳踏車可變喉管式化油器，下列敘述何者正確？ (A)不需阻風門之裝置 　(B)喉管處真空度可變 　(C)喉管處之空氣流速一定 　(D)真空活塞移動時喉管之斷面積不變 
【詳解】 可變喉管式化油器的特點為喉管處之空氣流速一定。

(  D  )107.對汽油引擎而言，使用揮發性高之汽油容易產生下列何種現象？ (A)較不易與空氣充份混合導致燃燒不完全 　(B)冷引擎發動時較為困難 　(C)曲軸箱機油容易被沖淡 　(D)熱引擎時容易造成氣阻

(  A  )108.進排汽門早開晚關的目的為 (A)增加汽缸之容積效率 　(B)防止汽門燒毀 　(C)減低引擎運轉時之震動 　(D)防止汽門產生漏氣現象 
【詳解】 進排汽門早開晚關的目的為增加汽缸之容積效率。

(  D  )109.將汽門重疊角度適度調大時，可減少引擎排氣中何者之排放量？ (A)CO 　(B)HC 　(C)CO 及HC 　(D)NOx 
【詳解】 NOx 氮氧化物。

(  B  )110.下列何者非噴射引擎機器腳踏車之元件？ (A)曲軸位置感知器 　(B)真空式燃油泵浦 　(C)噴油嘴 　(D)燃油壓力調節器

(  C  )111.比重計常用於量測那一種液體比重？ (A)汽油 　(B)機油 　(C)電瓶水 　(D)蒸餾水

(  C  )112.針對噴射引擎進氣系統，下列敘述何者錯誤？ (A)大部分使用歧管壓力感知器，進行進氣量之感測 　(B)節流閥位置感知器，用以感測節流閥的開啟度 　(C)以怠速調整螺絲來調整混合比 　(D)怠速控制閥，用以調整怠速時之進氣量 
【詳解】 以怠速調整螺絲來調整混合比為化油器引擎。

(  D  )113.下列何者非機器腳踏車噴射引擎之點火系統元件？ (A)火星塞 　(B)點火線圈 　(C)曲軸位置感知器 　(D)外電阻

(  B  )114.針對點火系統，下列敘述何者錯誤？ (A)一次線圈繞線較粗 　(B)火星塞間隙愈大，跳火電壓愈低 　(C)電瓶電壓的高低會影響跳火電壓 　(D)火星塞的電阻值會影響跳火電壓 
【詳解】 火星塞間隙愈大，跳火電壓愈高。

(  C  )115.機器腳踏車噴射引擎中，能夠將汽油霧化的機件是 (A)汽缸 　(B)活塞 　(C)噴油嘴 　(D)火星塞 
【詳解】 噴射引擎中，能夠將汽油霧化的機件為噴油嘴。

(  B  )116.機器腳踏車噴射引擎之機油，作用時產生泡沫或氣泡會使引擎油道壓力？ (A)升高 　(B)降低 　(C)無關 　(D)忽高忽低 
【詳解】 引擎機油若產生氣泡，油道壓力會下降。

(  B  )117.機器腳踏車噴射引擎系統的供應電源是 (A)不經繼電器直接由電瓶供應 　(B)經繼電器由電瓶供應 　(C)經點火開關供應電源 　(D)由發電機電壓調整器供應電源

(  D  )118.機器腳踏車噴射引擎系統的含氧感知器，是屬於下列何種形式的感知器？ (A)頻率型 　(B)百分比型 　(C)電流型 　(D)電壓型 
【詳解】 含氧感知器自感應電壓為0～1伏特。

(  A  )119.將火星塞拆下後，量汽缸壓縮壓力，化油器的節氣門位置應在 (A)全開 　(B)全關 　(C)半開 　(D)自然開

(  B  )120.關於曲軸位置感知器，A技師說：由ECU 提供5V 電壓，並依電壓信號修正噴油及點火時間；B技師說：感知器利用磁場變化產生之感應電壓信號，以供ECU 修正噴油及點火時間以下敘述何者正確？ (A)A對B錯 　(B)A錯B對 　(C)A與B都錯 　(D)A與B都對

(  C  )121.如下圖，使用NTC 型之溫度感知器，當溫度達40℃時，感知器之電阻值為
 (A)0.1Ω 　(B)1Ω 　(C)1KΩ 　(D)20KΩ 
【詳解】 NTC：負溫度係數之熱敏電阻。溫度愈高，電阻愈小。

(  B  )122.燃油噴射式機器腳踏車，會切斷電腦(ECU)電源之元件為何？ (A)含氧感知器 　(B)傾倒感知器 　(C)進氣溫度及壓力感知器 　(D)引擎溫度感知器

(  C  )123.二次空氣噴射系統，使空氣噴入排氣歧管中，主要目的為減少排氣中何種氣體含量？ (A)NOx 　(B)H2O 　(C)CO 及HC 　(D)CO2 
【詳解】 二次空氣噴射系統，主要目的為減少廢氣中CO、HC。

(  C  )124.如下圖，節流閥位置感知器，其搭鐵腳位為何？
 (A)1 號端子 　(B)2號端子 　(C)3 號端子 　(D)2 與3 號端子均可

(  B  )125.1/20公厘精度的游標卡尺，其原理為 (A)本尺20公厘，游尺(副尺)30等分 　(B)本尺19公厘，游尺20等分 　(C)本尺49公厘，游尺50等分 　(D)本尺50公厘，游尺49等分

(  C  )126.電阻的單位是 (A)伏特 　(B)安培 　(C)歐姆 　(D)瓦特

(  A  )127.水冷式機器腳踏車，節溫器過早開啟，容易造成下列何種情形？ (A)引擎不易達到正常工作溫度 　(B)引擎容易過熱 　(C)怠速不穩定 　(D)無法啟動 
【詳解】 節溫器過早開啟，容易使引擎不易達到正常工作溫度。

(  C  )128.水冷式機器腳踏車，旋開機油量尺，發覺機油有白乳化之情形，其主要原因為 (A)燃油泵浦壓力過高 　(B)機油泵密封不良 　(C)水泵浦油封損壞 　(D)活塞環磨損 
【詳解】 機油有白乳化之情形，表示有參雜水分。

(  C  )129.針對水泵浦之敘述，何者正確？ (A)機械油封與內油封可分開單獨更換 　(B)機械油封可重複拆裝使用 　(C)新油封安裝時必須塗抹密封膠 　(D)安裝機械式油封時，直接以鐵槌輕敲入曲軸箱蓋

(  C  )130.有關四接腳含氧感知器之敘述，下列何者錯誤？ (A)四接腳中有二支為接地接腳 　(B)加熱器使用DCV，8-16V 電源 　(C)信號接腳輸出信號至ECU以達成開迴路控制 　(D)可使用三用電錶Ω檔，檢測加熱器電阻值 
【詳解】 含氧感知器輸出信號至ECU以達成”閉”迴路控制。

(  A  )131.有一四缸四行程燃油噴射引擎，若噴油嘴噴油時間為2ms，則引擎在1200rpm 噴油時間相當於凸輪軸轉幾度？ (A)7.2 　(B)8.4 　(C)6 　(D)9.6 
【詳解】 引擎1200rpm＝凸輪軸600rpm＝10rps(每秒10轉)
10rps×360°＝3600°(每秒旋轉3600度)
3600×2÷1000＝7.2°

(  C  )132.如圖所示為在四行程引擎活塞環安裝時開口位置，A 為排氣門位置，a或b 為第一道活塞環開口位置，試問第二道活塞環開口位置應該在何處較為合適？
 (A)a或b 　(B)b或d 　(C)c或d 　(D)c或a 
【詳解】 第一道活塞環開口位置與第二道活塞環開口位置，最佳為相差180°。

(  B  )133.檢查汽缸蓋或汽缸不平度的工具，除了直定規外尚需 (A)游標卡尺 　(B)厚薄規 　(C)測微指示器 　(D)深度規

(  A  )134.電腦控制式點火系統是ECM 接受輸入各感知器信號加以運算與處理後，來控制點火時間，下列何者信號與本系統無關？ (A)含氧感知器 　(B)曲軸位置感知器 　(C)進氣壓力／溫度感知器 　(D)水溫感知器

(  C  )135.關於燃油噴射系統之敘述，下列何者正確？ (A)不論轉速負荷變化如何，均使空燃比保持一定 　(B)較化油器式的引擎耗油 　(C)電子噴射式一般採用歧管內噴射方式 　(D)冷引擎之起動能力較差

(  C  )136.關於四行程引擎，造成燃燒室積碳的可能原因 (A)汽門腳間隙太大 　(B)汽門腳間隙太小 　(C)進氣門導管間隙太大 　(D)進氣門導管間隙太小 
【詳解】 進氣門導管間隙太大，容易造成機油沿著導管進入燃燒室(俗稱下機油)，造成積碳。

(  B  )137.引擎怠速運轉不良原因，下列何者影響最小？ (A)浮筒室油面過低 　(B)高速油嘴不良 　(C)進氣系統漏氣 　(D)燃燒室積碳

(  C  )138.針對機器腳踏車燃油噴射引擎，其油壓調節裝置為何種型式？ (A)彈簧式 　(B)油壓式 　(C)真空式 　(D)柱塞式

(  A  )139.下列何者非屬機器腳踏車燃油噴射引擎之系統元件？ (A)油門角度感知器 　(B)節氣門位置感知器 　(C)電動式燃油泵浦 　(D)噴油嘴 
【詳解】 油門角度感知器即節氣門位置感知器(TPS)。

(  A  )140.下列何者非屬一般機器腳踏車燃油噴射引擎之進氣系統元件？ (A)大氣壓力感知器 　(B)節氣門位置感知器 　(C)歧管壓力/溫度感知器 　(D)空氣濾清器

(  B  )141.對一個髒汙的空氣濾清器濾芯而言，下列何者敘述為非？ (A)可能把污穢物隨空氣帶入汽缸 　(B)和燃油消耗量無關 　(C)會改變空燃比 　(D)會縮短引擎運轉壽命 
【詳解】 髒汙的空氣濾清器濾芯，容易造成耗油現象。

(  B  )142.關於引擎性能，淨馬力與總馬力的比較 
(A)淨馬力＞總馬力 　(B)淨馬力＜總馬力 　(C)淨馬力＝總馬力 　(D)淨馬力與總馬力成反比關係

(  D  )143.關於引擎熱效率下列何者無關？ (A)排氣損失 　(B)冷卻損失 　(C)摩擦損失 　(D)汽油揮發損失

(  D  )144.引擎完成一次循環所產生的功率與其排氣量之比值稱為 (A)馬力 　(B)容積效率 　(C)熱效率 　(D)平均有效壓力 
【詳解】 平均有效壓力＝一次循環所產生功率／排氣量

(  D  )145.關於機械效率(M.E.)、指示馬力(I.H.P.)及制動馬力(B.H.P.)，甲技工說：若I.H.P.不變，B.H.P.愈大則M.E.愈高；乙技工說：若B.H.P.不變，I.H.P.愈大則M.E.愈小。誰說的對？ (A)甲錯乙對 　(B)甲對乙錯 　(C)二者都錯 　(D)二者都對 
【詳解】 ME＝BHP / IHP

(  D  )146.將二行程引擎直立，曲軸箱置於最下方，則進氣口、排氣口、掃氣口依位置由高到低的排列順序為 (A)進氣口、排氣口、掃氣口 　(B)掃氣口、進氣口、排氣口 　(C)進氣口、掃氣口、排氣口 　(D)排氣口、掃氣口、進氣口

(  B  )147.負壓式自動式油杯，其負壓來自 (A)排氣管 　(B)進氣歧管 　(C)大氣 　(D)油箱

(  C  )148.引擎於單位時間內，輸出的功與所消耗燃料熱能的比值為 (A)燃料消耗率 　(B)指示馬力 　(C)熱效率 　(D)指示功率 
【詳解】 熱效率＝引擎輸出馬力之熱能／每小時燃料消耗量知熱能×100％

(  D  )149.引擎外殼有突起之鰭片，其主要功能為 (A)美觀 　(B)避免外力直接撞擊引擎本體 　(C)避震 　(D)散熱 
【詳解】 引擎外殼有突起之鰭片，其主要功能為散熱。

(  C  )150.有關燃油噴射引擎之燃油泵浦的敘述，下列何者錯誤？ (A)出口處裝有單向閥，可保持引擎熄火之油路殘壓 　(B)內部充滿汽油，可由汽油的流動來散熱 　(C)採用無刷馬達，以避免火花的產生 　(D)有釋壓閥，防止供油壓力太高

(  C  )151.關於機器腳踏車引擎，下列何者較不可能為爆震發生的原因？ (A)點火太早 　(B)引擎溫度過高 　(C)辛烷值過高 　(D)進氣溫度過高

(  C  )152.	5mA等於 (A)5000A 　(B)0.5A 　(C)0.005A 　(D)0.05A 
【詳解】 m=0.001，5mA=5×0.001A=0.005A。

(  B  )153.電壓的單位表示為 (A)安培(A) 　(B)伏特(V) 　(C)歐姆(Ω) 　(D)電功率(W)

(  C  )154.	為下列何者的符號？ (A)電壓錶 　(B)瓦特錶 　(C)電流錶 　(D)三用電錶

(  A  )155.下列公式，何者可表示歐姆定律？ (A)E=I‧R 　(B)P=I‧R 　(C)R=I‧E 　(D)I=E‧R

(  A  )156.使用電鑽鑽軟金屬時，其轉速應調整為 (A)快 　(B)慢 　(C)先快後慢 　(D)忽快忽慢 
【詳解】 鑽軟金屬時，其轉速宜快；鑽硬金屬時，其轉速宜慢。

(  C  )157.若要保護受衝面光滑細緻應使用 (A)鐵質榔頭 　(B)銅頭榔頭 　(C)塑膠榔頭 　(D)鋼質榔頭 
【詳解】 塑膠榔頭可以保護工作物件的表面，不致受損。

(  B  )158.在位於狹窄處工作所，適用鉗子為 (A)斜口鉗 　(B)尖嘴鉗 　(C)鯉魚鉗 　(D)電工鉗

(  A  )159.開口扳手上所刻的尺寸是指 (A)螺帽的尺寸 　(B)螺紋外徑 　(C)螺距 　(D)導程

(  B  )160.金屬硬度愈大，其拉動鋸條之速度要 (A)快 　(B)慢 　(C)皆可 　(D)忽快忽慢 
【詳解】 金屬硬度愈小，其拉動鋸條之速度可越快。

(  C  )161.拆裝螺絲時，應以下列何者列為最優先使用？ (A)開口扳手 　(B)梅花扳手 　(C)套筒扳手 　(D)活動扳手 
【詳解】 使用套筒扳手拆裝螺絲時，較不易滑脫，應優先使用。

(  D  )162.指示馬力為180HP，摩擦馬力為25HP，請問機械效率為多少？ (A)13.8 ％ 　(B)25％ 　(C)56.2％ 　(D)86.1％ 
【詳解】 制動馬力＝指示馬力－摩擦馬力 
制動馬力＝180－25＝155
機械效率＝制動馬力/指示馬力×100％
機械效率＝155/180×100％＝86.1％

(  D  )163.機器腳踏車行車執照，每幾年換發一次？ (A)1年 　(B)2年 　(C)3年 　(D)免定期換發

(  B  )164.游標卡尺量測外徑時，工件應靠在 (A)離本尺愈遠愈好 　(B)離本尺愈近愈好 　(C)任何位置都一樣 　(D)依工件形狀而定

(  B  )165.烙鐵架上的海棉可清除烙鐵頭上之餘錫，故海棉應加 (A)酒精 　(B)水 　(C)機油 　(D)接點復活劑 
【詳解】 烙鐵架上的海棉應加水，可清除烙鐵頭上之餘錫。

(  C  )166.銲錫中的助銲劑主要功能為 (A)幫助溫度升高 　(B)降低熔點 　(C)去除銲接表面之氧化物 　(D)加躲銲點凝固 
【詳解】 銲錫中的助銲劑主要功能為去除銲接表面之氧化物。

(  A  )167.用以標示消防設備、器具、危險、停止及禁止，其顏色的標誌為 (A)紅色 　(B)黃色 　(C)綠色 　(D)藍色 
【詳解】 消防設備、器具、危險、停止及禁止，標誌的顏色為紅色。

(  A  )168.用以表示安全和急救設備存放位置，其顏色的標誌為 (A)綠色 　(B)黃色 　(C)橙色 　(D)藍色 
【詳解】 表示安全和急救設備存放位置，標誌的顏色為綠色。

(  C  )169.下列何者為彈簧墊圈之主要功能？ (A)保護工作面 　(B)增大承壓面積 　(C)防止螺絲或螺帽鬆脫 　(D)增大固定力 
【詳解】 彈簧墊圈之主要功能為防止螺絲或螺帽鬆脫。

(  B  )170.顧客交辦維修事項時應 (A)知道怎麼做就好 　(B)逐項登錄並複頌一次、並請顧客確認 　(C)交代店內同事處理 　(D)事情正忙、要顧客等一下立即處理

(  D  )171.顧客車輛維修完畢後應先 (A)收拾工具 　(B)清潔車輛 　(C)計價 　(D)逐項檢視顧客交修項目是否完成

(  A  )172.游標卡尺，本尺刻度是1公厘，游尺(副尺)為19/20公厘，其精度為若干公厘？ (A)0.05mm 　(B)0.04mm 　(C)0.03mm 　(D)0.02mm 
【詳解】 1-19/20＝1/20＝0.05mm。

(  C  )173.機器腳踏車修護手冊，記載汽缸壓縮壓力規格為12±2kg/cm2表示下列何測試範圍為正常？ (A)12±2％kg/cm2 　(B)12～14kg/cm2 　(C)10～14kg/cm2 　(D)12～10kg/cm2

(  D  )174.調整機器腳踏車汽門間隙時應依據下列何者調整？ (A)依個人累計之工作經驗 　(B)依車主使用手冊操作步驟 　(C)依與同事交換之工作經驗 　(D)依廠牌、年份之修護手冊操作步驟

(  D  )175.安裝機器腳踏車之組件時，下列何項不須依規定扭力值鎖緊？ (A)引擎汽缸頭 　(B)火星塞 　(C)引擎洩油螺栓 　(D)輪胎氣嘴帽 
【詳解】 引擎汽缸頭、火星塞及引擎洩油螺栓皆須依規定扭力值鎖緊。

(  D  )176.如圖所示，關於機器腳踏車車身高度是指何者？
 (A)A 　(B)B 　(C)C 　(D)D

(  A  )177.請問1奈米等於多少m？ (A)10-9 　(B)10-8 　(C)10-10 　(D)10-7 
【詳解】 十億分之一公尺(1 nm = 10-9m)。

(  C  )178.下列何者量具可以檢查火星塞間隙？ (A)鋼尺 　(B)游標卡尺 　(C)火星塞間隙規 　(D)厚薄規

(  A  )179.四行程引擎：吸入適當比例的燃料與空氣之混合氣進入汽缸的行程稱 (A)進氣行程 　(B)壓縮行程 　(C)動力行程 　(D)排氣行程

(  B  )180.將汽缸內的混合氣予以壓縮，此為四行程引擎中的 (A)進氣行程 　(B)壓縮行程 　(C)動力行程 　(D)排氣行程

(  B  )181.二行程引擎：當新鮮的混合氣未經燃燒會產生大量的 (A)CO 　(B)HC 　(C)曲軸箱吹漏氣 　(D)爆震 
【詳解】 CO：一氧化碳。HC：碳氫化合物。

(  A  )182.二行程引擎由於新鮮混合氣被吸進曲軸箱，當活塞往下移時，將混合氣擠向化油器，這種現象稱 (A)返吹 　(B)吹竄 　(C)曲軸箱吹漏氣 　(D)爆震

(  A  )183.四行程汽油引擎，完成一次循環時，行程的先後次序是 (A)進氣-壓縮-動力-排氣 　(B)壓縮-排氣-動力-進氣 　(C)排氣-壓縮-動力-進氣 　(D)進氣-排氣-動力-壓縮

(  A  )184.公制扭力扳手之單位為 (A)kg-m 　(B)ft-lb 　(C)lb-cm 　(D)psi 
【詳解】 公制單位MKS制；M＝公尺，K＝公斤，S＝秒。扭力＝力(kg)×力臂(m)。

(  A  )185.進氣行程時，進氣門必須早開晚關目的是 (A)使混合氣充分進入汽缸 　(B)減少混合氣進入 　(C)使點火提前 　(D)使點火延後

(  C  )186.一般汽油引擎之進氣行程時，進氣門早開度數約為 (A)上死點後20度 　(B)上死點後10度 　(C)上死點前5度 　(D)上死點後15度

(  B  )187.雙氣缸二行程汽油引擎，曲軸旋轉360度，則產生動力次數為 (A)一次 　(B)二次 　(C)三次 　(D)四次

(  A  )188.引擎的壓縮比為 (A)汽缸總容積與燃燒室容積之比 　(B)汽缸容積與活塞行程之比 　(C)活塞行程與燃燒室容積之比 　(D)燃燒室容積與氣缸容積之比 
【詳解】 壓縮比＝氣缸總容積／燃燒室容積＝(活塞位移容積＋燃燒室容積)／燃燒室容積。

(  B  )189.壓縮比低之引擎，使用高辛烷值汽油時 (A)增加引擎動力 　(B)燃燒溫度增高 　(C)馬力較大 　(D)較省油

(  C  )190.何謂熱機？ (A)由機械能變為熱能 　(B)由熱能變為化學能 　(C)由熱能變為機械能 　(D)由電能變為機械能

(  B  )191.四行程汽油引擎混合氣進入氣缸，主要是靠 (A)汽油泵 　(B)壓力差 　(C)化油器 　(D)自然風之作用

(  D  )192.欲知所鎖之螺桿扭力，則必需使用 (A)開口扳手 　(B)梅花扳手 　(C)套筒扳手 　(D)扭力扳手

(  A  )193.單缸四行程引擎，曲軸旋轉二轉進氣門共開啟 (A)1次 　(B)2次 　(C)4次 　(D)3次

(  A  )194.四行程引擎，曲軸轉一轉，凸輪軸共轉 (A)180度 　(B)360度 　(C)720度 　(D)540度 
【詳解】 曲軸旋轉二轉(720度)，凸輪軸旋轉一轉(360度)，轉速比為2：1。

(  C  )195.四行程引擎，曲軸與凸輪軸之轉速比為 (A)1：1 　(B)1：2 　(C)2：1 　(D)3：1

(  D  )196.廢氣之排出是由 (A)自動衝出 　(B)活塞壓出 　(C)混合氣趕出 　(D)先自動衝出，再由活塞壓出，最後由混合汽趕出

(  C  )197.汽油引擎之排氣門的作動是活塞在 (A)上死點開、下死點關 　(B)上死點前開、下死點前關 　(C)下死點前開、上死點後關 　(D)上死點後開、下死點前關

(  B  )198.動力行程中氣缸最大之壓力是 (A)壓縮壓力 　(B)燃燒壓力 　(C)活塞壓力 　(D)進氣壓力

(  D  )199.二行程機器腳踏車活塞閥式引擎的進氣形態，下列敘述何者錯誤？ (A)活塞於上死點前開始進氣 　(B)活塞於上死點後完成進氣 　(C)活塞由下死點往上移動，產生進氣 　(D)壓縮與進氣同時進行，但動力與進氣沒有同時進行 
【詳解】 二行程引擎，動力行程末與進氣行程有同時進行。

(  A  )200.二行程引擎每產生一次動力，曲軸 (A)轉1轉 　(B)轉2轉 　(C)轉3轉 　(D)轉4轉